- 一、勘察任务书

一、项目概况

建设地点：  浙江省宁波市北仑区永丰塘路345号，中国科学院上海有机化学研究所宁波基地内  。

建设规模：  规划总建筑面积约31257.18m²，总投资估算为1.3803亿元        。

二、工程测量

1、总平面测量图

①、测量范围：以用地红线为基准，测量内容主要为现场基础地形。

②、测量要求：平面测量精度要求为1：500；平面采用宁波市2000坐标系，高程采用1985国家高程系。

③、地形图基本等高距取0.5。

④、地形点的最大点位间距为30m。

2、断面测量

测量精度1:100，纵横向比例一致；

3、红线范围全场的现状标高；

3、其他要求

①、确定测量范围内电力、通信等管线的位置；保留建筑及围墙定位、地下管线尺寸位置及标高。

②、其他未尽事宜参照相关技术标准及规范。

三、勘察阶段及目的

1、勘察阶段：岩土工程勘察初勘、详细勘察阶段。

2、勘察目的：为初步设计、施工图设计、基坑支护设计等提供可靠的地质资料。

四、勘察依据及规范要求

工程勘察应符合国家现行规范、规程、标准的规定，目前适用版本推荐如下，如有后继变更，则应以最新版本或最新颁发者为准。

1、国家规范、规程、规定和标准

《房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件编制深度规定》（2020年版）（建质[2020]52号）；

《工程建设标准强制性条文 房屋建筑部分（2013版）》（9787112155620）；

《岩土工程勘察规范（2009年版）》(GB 5002l-2001)；

《工程勘察通用规范》（GB 55017-2021）

《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2011)；

《建筑抗震设计规范（2024年版）》(GB 50011-2010)；

《土工试验方法标准》(GB/T 50123-2019)；

《工程测量规范》（GB 50026-2007）；

《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）；

《中国地震动参数区划图》（GB 18306-2015）。

2、行业标准

《建筑工程地质勘探与取样技术规程》（JGJ 87-2012）；

《中小型水利水电工程地质勘察规范》（SL55-2005）；

《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)；

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）；

《建筑地基处理技术规范》（JGJ 79-2012）；

《软土地区岩土工程勘察规程》（JGJ 83-2011）。

3、地方规范、规程、规定和标准

《建筑地基基础设计规范》（DB33/T 1136-2017）；

《工程建设岩土工程勘察规范》（DB33/T 1065-2019）；

《建筑基坑工程技术规程》（DB33/T 1096-2014）；

《宁波市建筑桩基设计与施工技术细则》（2017甬SS-01）。

上述规范和标准如发生不一致时，则以要求最为严格的规范、规程或标准作为工作依据。

如有新规范和新标准，以其中最新的版本为准。

五、勘察任务及要求

（一）初勘阶段

初勘的主要目的是为了项目的试桩方案的出具与施工提供相关的工程地质依据，初勘阶段勘探孔应按现场实际情况及有关规范要求布置，孔的深度达到详勘的深度要求，并应确保初勘成果最终能用于详勘，其主要任务及要求如下：

1、初步查明场地范围内的地形地貌特征，地貌成因类型及地貌单元的划分。

2、初步查明岩土层的类型、深度、分布以及物理力学性质；分析和评价地基的稳定性、均匀性，提供满足初步设计所需的各土层的物理力学性质指标和地基承载力指标等参数；并提供地基变形计算参数、预测建筑物的变形特征。

3、初步查明埋藏的河道、暗浜、暗塘、墓穴、防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。

4、初步查明建筑物附近有无影响工程稳定性的不良工程地质现象（如古河道或人工洞穴等）及其类型、成因、分布范围、发展趋势和危害程度，提出整治方案的建议。

5、评价确定场地土类别、对进行场地与地基的地震效应评价，并初步查明场地有无可液化的地层，对饱和砂土及粉土进行液化判断，指出他们对场地或地基的危害程度，提出治理方案建议。

6、查明本场区地下水类型、埋藏条件、补给及排泄条件、初见及稳定水位及其变化幅度。判定水和土对建筑材料的腐蚀性。

7、提出地基基础、地基处理设计与施工方案的初步建议并提供相应的参数；初步分析判定地基土及地下水在施工及使用中可能产生的变化影响，并提出防治建议等。

（二）详勘阶段

详细勘察的主要目的是为项目内拟建工程地基基础扩初、施工图设计、基坑支护设计、对周边文保、历史建筑的保护提供依据及基础施工等提供可靠的工程地质依据，详勘阶段勘探孔的深度与位置应满足有关规范要求，其主要任务及要求如下：

1、查明场地地形、地貌特征及场地环境；查明工程影响范围内岩土层的类型、年代、成因、分布范围、工程特性，分析和评价地基的稳定性、均匀性和承载能力，提供各土层物理力学性质综合指标，地基承载力特征值，桩基承载力设计以及地基变形估算所需参数；

2、详细查明建筑场地及周边地层结构和岩土物理力学性质，并重点查明基础下软弱和坚硬地层的分布及其特性；对于岩质地基，应查明岩石坚硬程度、岩体完整程度、基本质量等级、各风化带厚度等；

3、查明地下水的初见及稳定水位、埋藏条件、类型、补给、径流及排泄条件、季节变化幅度和腐蚀性；对抗浮设防水位、主要岩土层的渗透系数、基坑工程中地下水控制措施提出建议；当建议采用降水控制措施时，应评价降水对周边环境的影响；

4、根据项目内建筑的勘察等级和场地工程地质、水文地质条件，对地震效应、地基基础方案选型进行论证分析并提出建议；

5、进行场地类别及抗震有利、一般、不利或危险地段的划分，提供勘察场地的抗震设防烈度,设计基本地震加速度；并对饱和砂土及粉土进行液化判别，评价其对场地或地基的危害程度，提出治理方案建议；

6、对桩基类型、持力层选择进行分析评价；应提供桩的侧阻力、端阻力和变形计算的有关参数；对沉(成)桩可能性、基础施工的注意事项以及施工对周边环境的影响做出详细分析；对沉桩或成桩可行性、施工对环境的影响和应注意的问题提出建议；

7、提供基坑开挖的边坡稳定计算和支护方案所需的岩土技术参数，并给出可行的基坑支护的建议方案。结合场区周边的环境条件，就基坑开挖、施工降水对周围已有的建筑物、道路和地下设施的影响进行分析，提出监测控制要求。

8、查明场地有无影响工程稳定性的不良地质作用，并提出对拟建建筑物有影响的不良地质作用的防治方案建议，提供所需参数；

9、对场地地质条件进行评价，提供建筑物基础选型建议。选择合适基础持力层，提供不同建筑采取不同桩型的设计参数及多种桩型的参数比较分析，为建筑设计和施工提供承载力参数；

10、对场地的稳定性和适宜性做出相应的评价；

11、对初步勘察中遗留的有关问题提出结论性建议；

12、对地基承载能力、地基处理等的工程检测提出建议，对工程结构、工程周边环境、岩土体的变形及地下水位变化等的工程监测提出建议。

13、勘探过程中如发现特殊的地质现象应及时知会设计单位，并商讨勘探点的增减。

14、提交的勘察报告除符合设计和施工的要求外，应保证符合各项规范的要求，并顺利通过施工图审查。

六、其他要求

（一）关于制定质量保证措施的要求

为保证本次勘察成果的质量，要求勘察单位应制定相应的质量保证措施，主要为以下几方面（但不限于）：

1、选派取得注册土木工程师（岩土）技术骨干进行本项目的勘察工作。

2、采用先进的施工工艺及先进的勘察软件，保证资料的准确性和图文的美观性。

3、采用合格的试验仪器进行现场及室内试验。所有相关仪器设备在试验前均由有关具有相应资质的单位、人员进行检测、标定，杜绝不合格设备投入使用。

（二）关于勘察后续技术服务及配合的要求

要求勘察单位在勘察后续工作中提供岩土工程方面的技术咨询等服务，积极参与解决工程建设各个阶段中与岩土工程有关的疑难问题，积极配合参与本工程建设各阶段的施工及验收工作，具体要求如下（但不限于）：

1、要求根据需要，准时参加本工程的相关会议，并提供技术咨询服务。

2、应及时对试桩静载资料与已提交的勘察成果资料进行对比分析，调整和优化勘察报告。

3、当发生设计方案变更或要求补充勘察时，勘察单位应及时进行补充勘察并提供相应的补勘报告。

4、应积极配合解决设计过程、施工过程中出现的与岩土工程相关的疑难问题或存在地质条件与勘察报告不相符等情况，并提供相应的解决方案或提出合理的建议。

5、应积极参与本工程建设各阶段的验收工作，如基础验槽、工程试桩、竣工验收等，并根据所需提供各阶段所需的岩土工程勘察方面的资料。

七、勘察成果编制及深度要求

1、勘察人应结合本任务书要求以及《岩土工程勘察规范》（GB50021-2001）（2009 年版）等标准规范的规定，根据现场勘察作业情况、实验分析情况等，如实编制工程勘察报告，并经相应资格人员校对、审核后方可提交给建设单位。

2、工程勘察报告应全面体现本工程勘探任务要求，全面客观评价本工程地质情况，资料完整、分析科学、数据真实无误、图表清晰、结论有据，并因地制宜地对工程设计与施工提出合理建议。

3、工程勘察报告中的文字部分主要包括（但不限于）：

（1）拟建工程概况、勘察目的、任务要求和依据的技术标准；

（2）勘察方法、勘察工作布置及实际勘察工作任务量；

（3）场地地形、地貌、地质构造、岩土性质及其均匀性；

（4）各土层的分布情况以及物理特性、性质指标、强度参数、变形参数、地基承载力的建议值等；

（5）地下水埋藏情况、类型、水位及其变化，提供抗浮设计水位；

（6）土和水对建筑材料的腐蚀性；

（7）场地的稳定性和适宜性评价，明确场地类别和抗震设防烈度，可能影响工程稳定的不良地质作用的描述和对工程危害程度的评价；

（8）建议合理的基础持力层，对桩基础建议合理的桩型、桩基持力层，估算单桩竖向承载力特征值等；如:建筑主体基础方案评价及设计所需参数、深基坑基础方案评价等

（9）提供地下室基坑支护设计参数值，并提出基坑支护结构类型及应注意事项和防范措施。

（10）合理提出施工和使用期间可能产生的岩土工程问题的解决方案，如成桩过程中、基坑施工过程中可能出现的问题；

（11）地下水对桩基工程及深基坑工程设计和施工的影响；

八、工程勘察报告中的图表部分主要包括（但不限于）：

（1）勘探点主要数据一览表

（2）勘探点平面位置图

（3）桩基持力层顶板等高线图

（4）工程地质剖（断）面图

（5）钻孔地质柱状图、静探成果图

（6）标准贯入试验成果表

（7）工程地质单元层 e～p 曲线

（8）水质分析报告

（9）土工试验成果表

（10）高压固结试验成果图

（11）土的物理力学性质指标综合统计表

（12）地基土物理力学指标设计参数表

（13）钻孔封孔情况一览表

（14）其他

九、勘察成果提交

（一）初勘阶段

1、提交时间：根据要求的时间提供。

2、提交数量：初勘报告文本5份及电子档一份。

（二）详勘阶段

1、提交时间：满足设计进度要求。

2、提交数量：详勘报告文本15份及电子档一份。